1. Feladat (20  pont)

A térben rögzített, függőleges A-B tengely körül állandóω1szögsebességgel forgó állványhoz viszonyítva ugyancsak állandó ω2szögsebességgel forog az m tömegű, Rsugarú tárcsa.

Adott mennyiségek:

R=0.3m, m=6kg, l=0.4m, h=0.3m, ω1=61s, ω2=301s.

( A vektormennyiségek irányai az ábrán feltüntetettel megegyezőek!)

(a) Számítsa ki a tárcsa lendületét (impulzusvektorát ).

- Határozza meg a tárcsa súlypontjára számított perdületvektorát.

(c) Számítsa ki a tárcsa kinetikai energiáját.

(d) Határozza meg a tárcsát támadó erőrendszernek a súlypontra számított nyomatékát.

2. Feladat (15  pont)

Az mtömegű, R2sugarú korong csúszásmentesen gördül az R1=3R2 sugarú kényszerpályán. Szögsebessége a vázolt pillanatnyi helyzetben ω0.

Adott mennyiségek:

m=6kg, R2=0.2m, ω0=51s, μ=0.4, g=10ms2.

- Számítsa ki a korong szöggyorsulásvektorát és az FA

kényszererőt  a megadott helyzetben.

- Határozza meg az ω1szögsebességet a pálya „B“         pontján történő áthaladás pillanatában.

3. Feladat ( 30  pont)

A vázolt szerkezet pillanatnyi nyugalomból kezdi mozgását a tárcsát támadó állandó M1 nyomaték hatására.

Adott mennyiségek:

R=0.3 m , m1=20 kg, m2=6kg, μ=0.2 , g=10ms2.

- Határozza meg az M1 nyomatékvektor abszolútértékét, ha a tárcsa  a megcsúszás határállapotában gördül.

- Számítsa ki az FBkényszererőt.