4. Feladat (10 pont)

Az m1 tömegű hasábot adott a1gyorsulással akarjuk mozgatni a vízszintes érdes talajon. Adott mennyiségek:

m1=30 kg , m2=6 kg, μ=0.2 , a1=1.2ms2 .

- Határozza meg az ehhez szükségesF1 vonóerőt.

- Számítsa ki a kötélben ébredő erő értékét.

5. Feladat (20 pont)

Az m tömegű, homogén tömegeloszlású tárcsa a z tengellyel pillanatnyilag párhuzamosO−C tengely körülω2szögsebességgel forog. A tengelyt tartó csúszka v0állandó sebességgel mozog az x tengely irányában, miközben ω1szögsebességgel forog is az x tengely körül.

Adott mennyiségek:

ω1=10 1s , ω2=60 1s , v0=5 ms,  l=0.4 m , R=0.3 m , m=6 kg .

- Határozza meg a tárcsa pillanatnyiIlendületét.

- Határozza meg a tárcsa C pontra számított pillanatnyi ΠC perdületvektorát.

- Számítsa ki a test mozgási energiáját.

- Írja fel az I,ΠC impulzusvektor-rendszer centrális egyenesének egyenletét a megadott koordinátarendszerben.